配置信息

客户端登录账户密码

3paradm/Wisdom@hnsh@123

用户名/密码

3paradm/3pardata

IP地址：

Ip:192.168.100.122

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.100.1

证书生成：

SSH连接：

ssh 3paradm@192.168.100.122

密码：3pardata

相关配置

连接3PAR存储（选中复选框，登录管理员账户）

连接过程中会提示需要接受证书，此时在操作中选择接受证书即可。

登录3PAR（取消复选框选择）：

账户名/密码：3paradm/3pardata

创建CPG(默认已存在RAID1和RAID6的CPG)

选择“全部显示”

选择“通用配置组”（英文版为“CPG”）

选择“创建CPG”

选中“高级选项”复选框：

之后即可选择CPG的RAID级别、类型等。

创建host

输入host名字与host系统类型：

选择主机对应的WWN号：

创建VV

输入VV名称、配置方式与使用的CPG：

关闭快照CPG，设置创建卷的个数：选择将卷导出到的主机：

AFC模式中，模拟为测试使用，通常选择标准配置：创建FC的VV：

部分问题

如果无法打开SSMC的网页：

首先检查SSMC的服务是否开启，若已开启，再检查防火墙、端口等问题